Załącznik Nr 6 do SWIZ

Numer sprawy:   RLIś.272.11.2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalne wymagania techniczno - użytkowe

dla lekkiego samochodu ratownictwa technicznego

z funkcją gaśniczą

dla jednostki Ochotniczej Straży

Pożarnej w Łosiu

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA LUB PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne: |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania: |  |
|  | - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, |  |
|  | - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm), wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażenia podanym poniżej |  |
|  | - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 384 z póżn. zm.). |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania |  |
|  | zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania |  |
|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. |  |
|  | W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. |  |
|  | Urządzenia i podzespoły powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych |  |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5). Oznaczenie operacyjne podane zostanie podczas realizacji zamówienia. |  |
| 2 | Podwozie z kabiną: |  |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy. Podwozie z kabiną i silnik tego samego producenta. Kolor pojazdu: czerwony fabryczny, zderzaki i nadkola w kolorze białym Rok produkcji podwozia 2020r. Silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami EURO 6. Osłona stalowa chłodnicy i misy olejowej. Moc minimalna 130kW. Pojemność zbiornika paliwa min. 100 l. Podwozie wyposażone standardowo w lewarek, klucz do kół, trójkąt oraz kliny najazdowe. | Podać producenta i model podwozia oraz rok produkcji |
| 2.2 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej (wg PN-EN 1846-1). |  |
| 2.3 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu min. 7000kg. |  |
| 2.4 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza niebieska, opływowa, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, podświetlany napis "STRAŻ" dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu powyżej linii przedniego zderzaka dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane na bokach zabudowy w środkowej jej części w tylnej części zabudowy, na prawej ścianie zamontowana lampa sygnalizacyjno - ostrzegawcza tzw. kogut wykonana w technologii LED w tylnej części zabudowy zamontowana lampa sygnalizacyjno - ostrzegawcza tzw. fala świetlna 8-mio elementowa, wykonana w technologii LED generator sygnałów świetlno - dźwiękowych (min. 6 zmiennych modulowanych tonów) z możliwością podawania komunikatów głosowych, z funkcją wyciszenia w porze nocnej, z dodatkowym dźwiękiem ostrzegawczym tzw. horn, głośnik o mocy min. 200 W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające ergonomiczny dostęp dźwiękowy sygnalizator manewru cofania |  |
| 2.5 | Podwozie pojazdu musi spełniać następujące warunki: - napęd 4x2, z blokadą mechanizmu różnicowego mostu napędowego - koła osi tylnej bliźniacze - zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie, resory wielo piórowe półeliptyczne z resorem pomocniczym - koło zapasowe pełnowymiarowe bez konieczności przewożenia w pojeździe - układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania tzw. ABS z systemem stabilizacji toru jazdy - regulator prędkości jazdy tzw. tempomat - światła przeciwmgielne oraz światła jazdy dziennej |  |
| 2.6 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia. Przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4. Fotele fabrycznie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym i łatwym do utrzymania w czystości. Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. Fotel kierowcy i pasażera ogrzewany, amortyzowany. Dodatkowo fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości oraz kąta pochylenia. Kierownica wielofunkcyjna fabrycznym pokryciem skórzanym. Uchwyt rurowy - poziomy wspomagający bezpieczne trzymanie podczas jazdy alarmowej. Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. Kabina wyposażona dodatkowo w: - elektrycznie regulowane szyby w I rzędzie pasażerskim - fabryczne szyby przesuwne w II rzędzie pasażerskim - elektrycznie regulowane lusterka z podgrzewaniem - klimatyzację automatyczną - system niezależnego od pracy silnika ogrzewania postojowego o mocy min. 4 kW, z regulatorem temperatury - półkę podsufitową na dokumenty - indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy min. 25 lm - automatyczne punktowe oświetlenie stopni wejściowych LED IP67 min. 27 lm - dodatkowe gniazdo zapalniczki W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny z GPS spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności. Samochód wyposażony w instalację antenową. Na dachu zamontowany szperacz szerokokątny LED min. 6000lm. Radio fabryczne z MP3 wyposażone w fabryczne nagłośnienie oraz antenę. Fabryczny uchwyt centralny na tablet. W widocznym miejscu sygnalizacja optyczna stanu otwartych skrytek, zasilania osprzętu dodatkowego oraz wysuniętego masztu. |  |
| 2.7 | Wymiary gabarytowe: Maksymalny rozstaw osi w przedziale od 3650mm do 3750mm Maksymalna długość pojazdu nie może przekroczyć 7000mm (+/- 50mm) Maksymalna szerokość bez lusterek nie może przekroczyć 2750mm (z lusterkami) Maksymalna wysokość nie może przekroczyć 2800mm |  |
| 2.8 | Dodatkowa instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik zasilania bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania. Wzmocniony fabryczny akumulator. Alternator o mocy min. 200A. Automatyczna ładowarka sieciowa, zintegrowana z automatycznie wypinającym wtyczkę zasilania gniazdem zewnętrznym, przewód zasilający min. 3mb. Gniazdo musi posiadać kontrolkę stanu pracy. Kolorystyka i oznakowanie: - kabina w kolorze czerwieni sygnałowej zbliżona do RAL 3000 - listwy boczne czarne -zderzaki i błotniki w kolorze białym - żaluzje skrytek sprzętowych w kolorze naturalnym aluminium - pas wyróżniający odblaskowy barwy białej po obu stronach kabiny oraz zabudowy - na drzwiach przednich, masce oraz tylnej ścianie zabudowy napisy STRAŻ - na drzwiach tylnych herb oraz nazwa jednostki |  |
| 2.9 | Wyposażenie dodatkowe pojazdu: - wyciągarka elektryczna o uciągu min. 6500kg sterowana bezprzewodowo, lina syntetyczna o długości min. 30 mb (wyciągarka ujęta w Świadectwie Dopuszczenia CNBOP-PIB) - hak holowniczy (ujęty w Świadectwie Dopuszczenia CNBOP-PIB) |  |
| 3 | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 3.1 | Konstrukcja zabudowy szkieletowa z kształtowników aluminiowych z ramą nośną aluminiową skręcaną. Poszycie z blachy aluminiowej lakierowane obustronnie klejone do konstrukcji szkieletowej. |  |
| 3.2 | Wymiary gabarytowe zabudowy: Długość min. 3400mm Szerokość min. 2200mm Wysokość równa z kabiną podwozia. Na bokach po dwie skrytki umieszczone symetrycznie o szerokości maksymalnej 1300mm, skrytka tylna o szerokości maksymalnej 900mm. |  |
| 3.3 | Wymagania dla zabudowy: Skrytki zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za pomocą sprężyny. Wszystkie żaluzje zamykane jednym kluczem, wyposażone w klamkę rurową. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. Dostęp do sprzętu powinien być możliwy z zachowaniem wymagań ergonomii. Oświetlenie wewnętrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dające równomierne doświetlenie wnętrza. Półki na sprzęt oraz wyposażenie pożarnicze z możliwością regulacji wysokości. W okolicy modułu wyprowadzony wylot ogrzewania niezależnego. Zbiornik wodny kompozytowy o pojemności min. 1100l, wyposażony w właz rewizyjny, przyłącza oraz wskazania poziomu wody. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 110l wbudowany w zbiornik wodny, wyposażony w przyłącza oraz wskazania poziomu środka. Dach w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ryflowaną. Wejście na dach za pomocą drabiny wahadłowej z wykonaniem antypoślizgowym szczebli. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą dwóch ratowników oraz transportowanego sprzętu. Barierki aluminiowe na dachu z wysokim uchwytem ułatwiającym bezpieczne wejście na podest. Oświetlenie pola dachu LED. Zewnętrzne oświetlenie robocze pola pracy wykonane w technologii LED min. 2 lampy na każdym boku oraz 1 z tyłu. Sterowanie oświetleniem za pomocą pilota generatora. W prawej przedniej skrytce zainstalowany pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany z źródła samochodu wyposażony w dwie najaśnice 2x180W 30 000lm IP67, sterowany automatyczne pilotem przewodowym z funkcją składania automatycznego po zwolnieniu hamulca postojowego. |  |
| 4 | Wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem: |  |
| 4.1 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć następujące wyposażenie: - kasetę na węże tłoczne 5szt W42 oraz 2szt W75 - trzy pojemniki techniczne na podręczne wyposażenie ratownicze 3) MODUŁ gaśniczy mgłowy z linią szybkiego natarcia 60m z wężem wysokociśnieniowym typu DN19 o średnicy min. fi 19 zakończoną szybkozłączem żeńskim kłowym - rozruch elektryczny i awaryjnie ręczny - wydajność przy wysokości ssania 3 m: min. 500l przy ciśnieniu 6 bar oraz min. 240l przy ciśnieniu 6 bar - zwijadło elektryczne 12 V - waga maksymalna 60kg - wbudowany dozownik środka pianotwórczego od 1-6 % - pompa w obudowie zamkniętej - zakres ciśnienia roboczego 15-25 bar - lanca prosta mgłowa o wydajności nie większej niż 50l/min z zaworem kulowym i chwytem pistoletowym, głowica mgłowa demontowana z korpusu pistoletowego za pomocą szybkozłącza - głowica mgłowo – strumieniowa o wydajności nie większej niż 50 l/min w trybie mgłowym oraz 90 l/min w trybie strumieniowym - lanca kominowa do gaszenia sadzy o wydajności nie większej niż 5 l/min. wszystkie głowice mgłowe kompatybilne z korpusem prądownicy |  |
| 5 | Wymagania pozostałe: |  |
| 5.1 5.2 | Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego – 24 miesiące. Dostarczone instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w języku polskim. Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu oraz dokumentacja niezbędna do zarejestrowania pojazdu jako samochód specjalny, wynikająca z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu oraz wyposażenia przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. Czas realizacji zadania od chwili podpisania umowy- czas dostarczenia pojazdu do: …………………………………………….. (najpóźniej do 21 grudnia 2020 r.) |  |

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 ustawy PZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretne parametry lub wpisując wyraz „spełnia”.

………………………dnia………………………… roku                     ……………………………………………………………………

(podpis wykonawcy)